Mérő nélküli felhasználásnál figyelembe vehető mennyiségek 

ÁTALÁNY MENNYISÉGEK:

1. Beépített ingatlanok/telkek

1.1. udvari csappal







40 l/fő/nap

1.2. épületen belüli de lakáson kívüli közös vízcsappal


60 l/fő/nap

       vízöblítéses WC nélkül








1.3. mint 1.2., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 

75 l/fő/nap


1.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal



65 l/fő/nap


       vízöblítéses WC nélkül

1.5.  mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös


80 l/fő/nap

vízöblítéses WC-vel 


1.6. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és 



95 l/fő/nap


       vízöblítéses WC-vel

1.7. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, 

          120 l/fő/nap

vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű 

(fürdőhengeres) fürdőszobával


1.8. mint 1.7., de hagyományos fűtésű helyett


          150 l/fő/nap

       egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel  

1.9. mint 1.8., de központi melegvízellátással, 


          180 l/fő/nap

       illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel 

2. Házikert locsolás








1 l/m2/nap
(az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 

50 %-ának alapulvételével)

3. Gépkocsimosás (tömlővel)



               
       400 l/szgk./hó

4. Állatállomány itatása számos állatonként




40 l/db/nap

5. Közkifolyón felhasznált víz átalánymennyisége



 30 l/fő/nap


(150 m-es körzetben lakók száma szerint)

SZÁMÍTOTT VÍZMENNYISÉGEK ÁTMÉRŐ FÜGGVÉNYÉBEN:

A mérő nélküli vízvételezés számítással történő megállapításánál az adott átmérőhöz tartozó vízmérő névleges kapacitását kell megszorozni a feltételezett vízvételezés időtartamával.

	Csővezeték névleges átmérő

/mm/
	számított hozam

m3/óra
	számított hozam

m3/nap

	1./                  13 és közkút
	0,57
	13,38

	2./                          20
	1.36
	32,64

	3./                          25
	2,12
	50.88

	4./                          32
	3,47
	83,28

	5./                          40
	5,40
	129,60

	6./                          50
	8,50
	204,00

	7./                  80 és tűzcsap
	21,71
	521,04

	8./                         100
	33,91
	813,84

	9./                         125
	53,03
	1.272,72

	10./                       150
	76,36
	1.832,64

	11./                       200
	135,72
	3.257,28


Ugyan ez a számítás alkalmazandó szabálytalan vízvételezés, szándékos rongálás, vagy gondatlanságból elkövetett csőhálózat megsértés esetén is.

