A SZOLGÁLTATÁSI DÍJ ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SZENNYVÍZMENNYISÉG-MÉRŐ BEÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TERV TARTALMAI KÖVETELMÉNYEI
A. 1. Műszaki leírás, amely tartalmazza:

a) a kérelmező (tulajdonos) azonosításához szükséges adatokat, postai címét;

b) az ingatlan - szükség esetén a létesítménnyel érintett szomszédos ingatlanok - helyének (utca, házszám) és helyrajzi számának a megjelölését;

c) az elvezetendő szenny- és csapadékvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét m3/nap dimenzióban, valamint annak minőségét;

d) az előtisztításra, valamint az előtisztítás utáni szennyvízminőségre vonatkozó adatokat;

e) a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (átemelő, előtisztító stb.) rövid leírását, műszaki jellemzőit.

B. 1. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben), hossz-szelvény, részletrajzok és ezeken feltüntetve:

a) az érintett ingatlant és annak helyrajzi számát, illetve házszámát;

b) a szennyvízhálózatok nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, lejtését, jellemző pontjainak abszolút magassági adatait;

c) a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (aknák, előtisztító, szennyvízmennyiség-mérő stb.) helyét;

d) a szennyvízhálózattal érintett létesítményeket.

B. 2. Szennyvízmennyiség-mérőhely építészeti, gépészeti terve, amely tartalmazza:
a) a beépítendő szennyvízmennyiség-mérő működésének műszaki elvét; 

b) a mérési pontosságot a mérési tartományban;

c) a mérési tartományt;

d) az indulási érzékenységet;

e) a segédenergia szükségességét;

f) a mérési adatok megjelenítésének módját, pontosságát, dimenzióját, kijelezhető maximális integrált értékét;

g) karbantartási szükségességét (műszerre vonatkozóan);

h) a mérőműszer gyártó által garantált élettartalmát;

i) a gyártó által megadott beépítési kötelmeket;

j) a gyártó által megadott mérési közegre vonatkozó kötelmeket, pontossági feltételeket, a mérés elve alapján a közeg minőségére vonatkozó kizáró tényezőket.

B. 3. A mérőszakaszra vonatkozóan meg kell adni:
a) a mérés műszaki elvét (teltszelvényű mérés, nem teltszelvényű mérés, mérőcsatornás mérés);

b) a beépítés feltételeit, a teljes mért szakaszra vonatkoztatott várható mérési pontosságot;

c) a mért közegre vonatkozó minőségi mutatókat;

d) a karbantartási követelményeket;

e) a mérőszakasz üzemképességének kritériumait;

f) a mérőszakasz üzemből való kiesésének esetére a kerülő rendszer műszaki leírását;
g) a kerülőrendszer üzemeltethetőségének módját, automatizmus esetén bekapcsolódásának kritériumait;

h) a kerülőrendszer zárhatóságának, működésének Szolgáltató által való ellenőrizhetőségének lehetőségeit;

i) amennyiben a méréshez, a mért értékek kinyeréséhez segédenergia szükséges, a segédenergia mindenkori meglétének igazolhatóságát, a mérőeszköz minden körülmények közötti működésének, a mért értékek leolvashatóságának igazolhatóságát;

j) a mérőrendszer plombálhatóságát, minden egység működőképességének igazolhatóságát. 
A szabadfelszínű mérőcsatornás mérés alkalmazása a Szolgáltató üzemeltetési területén nem használható!
