TÁRSASHÁZAK BELSŐ HÁLÓZATÁRÓL KÉSZÍTETT ÁLLAPOTFELMÉRÉS 

MŰSZAKI TARTALMA
A Társasházak/Lakóközösségek a 2011. évi CCIX. törvény 52. § (2a) bekezdése alapján kérhetik a kizárólagosan mellékvízmérők általi elszámolás alkalmazását. Ezen elszámolási módra való áttérés kérelméhez a többször módosított 58/2013. (II.27.) számú Kormányrendelet 62. § (6) b) pontja szerint, a megvalósulási állapotról készített épületgépészeti tervet kell csatolni. A csatolandó épületgépészeti terv tartalmi és formai követelményei az alábbiak:
1. Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre került mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit azaz,
a. a csatlakozó hálózat anyagait, átmérőit,
b. az ellátott lakások számát és leírását (helységeit),
c. a közös használatú helységek leírását,
d. a vezetékek nyomvonalának leírását (mely helységeken haladnak keresztül, hol szakaszolhatók, hol vannak megcsapoló helyek, hol találhatók rajta oldható kötések).

Továbbá a Műszaki leírásnak tartalmaznia kell egy táblázatos formában összeállított adatbázist, melybe rögzíteni kell az alábbi adatokat:
Lakásonként a mérők:

i. a tulajdonosának megnevezését, illetve, ha van, akkor a meghatalmazottjának (pl.: bérlő) nevét,
ii. darabszámát,
iii. típusát,
iv. gyári számát,
v. plomba számát (a VIPAK gyűrűn),
vi. elhelyezkedését (helyiség),
vii. beépítés módját (A –függőleges a mérő számlapja-, vagy B –vízszintes a mérő számlapja- mérési osztálypontosság).

Lakásonkénti/helyiségenkénti mérők:

	Név (tulajdonos és/vagy bérlő)
	Lakáson/ helyiségen belüli helye  
	Típus
	Gyári szám
	Plombaszám a VIPAK gyűrűn
	Beépítés módja
	Mérőállás az ellenőrzéskor*


Szabadon álló (plombált) vezetékvégek:

i. darabszámát,
ii. mely helyiségben található,
iii. plomba típusát (záróbélyeg, plombadrót, VIPAK),
iv. plombaszámát.
Szabadon álló (plombált) vezetékvégek:
	Név (tulajdonos és/vagy bérlő)
	Elhelyezkedés (helyiség megnevezése)
	Darabszám
	Plomba típusa
	Plomba száma


2. A Megvalósulási tervnek tartalmaznia kell továbbá az alábbi követelményeknek megfelelő tervrajzokat is:
a) az érintett ingatlan vízmérőhelyét feltüntető, a csatlakozó és házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajzot (állapot felmérési terv) a mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas;

b) a meglévő mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi;
c) többszintes társasházak esetében épületgépészeti kialakítás (alaprajz, függőleges csőterv) rajzait az adott beépítési helyre vonatkozóan.
3. A fent említett törvényben rögzített, a kizárólagosan mellékvízmérők általi elszámolás alkalmazásának további általános feltételei az alábbiak:
- minden elkülönített vízhasználati hely hiteles, plombával ellátott mellékvízmérőkkel és hatályos mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkezzen;
- belső hálózati meghibásodásra vagy karbantartás elmaradására visszavezethető vízveszteség nincs – vonatkozik ez minden olyan vezetékre és szerelvényre, ami nem a Szolgáltató felelősségkörébe tartozik (közös tulajdonú csatlakozó- és házivezetékrendszer és szerelvények);
- a lakóközösség írásban kéri a mellékvízmérők általi elszámolással kapcsolatos külön Megállapodás megkötését;
- a lakóközösség elkészíti a BAKONYKARSZT Zrt. által előírt –fent részletezett tartalmú - műszaki dokumentációt;
- a lakóközösség vállalja a közös ellenőrzést a Megállapodás életbelépése előtt, illetve az együttműködést az ellenőrzések során a Megállapodás életbe lépése után;
- nincs fennálló tartozása a lakóközösségnek a BAKONYKARSZT Zrt. felé;
- a lakóközösség aláírja a mellékelt Megállapodást véleményeltérés nélkül.

